# YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG VIDEO CONFERENCE

## Yêu cầu chung giải pháp

MISA cần trang bị hệ thống Video Conference để đáp ứng được như cầu sử dụng như sau.

01 Hệ thống kết nối đa điểm (MCU):

- Cho phép kết nối đồng thời 17 điểm cầu và 05 người dùng di động với chất lượng hình ảnh HD (720p 30fps) hoặc hơn, có thể mở rộng thêm trong tương lai lên được tối đa 40 điểm cầu kết nối.

- Hệ thống kết nối đa điểm phải hỗ trợ các giao thức chuẩn công nghiệp mới nhất với chất lượng hình ảnh HD (720p 30fps).

- Hệ thống phải cho phép các điểm cầu chia sẻ nội dung với độ phân giải lên đến 720p hoặc hơn.

- Hệ thống phải cho phép thiết lập ưu tiên băng thông mạng (QoS).

- Hệ thống phải đảm bảo các điểm cầu kết nối qua Internet hoạt động tốt với mọi loại thiết bị mạng (Firewall NAT Traversal).

- Hệ thống phải có giao diện quản trị để giám sát, điều khiển toàn bộ hệ thống trên giao diện web, có nhật ký người dùng (Audit log), cho phép sao lưu và phục hồi cấu hình.

- Hệ thống phải có sẵn hệ thống phòng chống tấn công vào dịch vụ kết nối đa điểm (giới hạn cổng truy cập, chống tấn công dò tìm mật khẩu...).

- Hệ thống kết nối đa điểm phải được triển khai dưới dạng phần mềm chạy trên nền tảng ảo hoá VMWare (Applicance hoặc Software).

- Hệ thống phải có đầy đủ giấy phép sử dụng cho tất cả các điểm cầu họp đồng thời dùng được luôn mà không phải mua thêm.

- Ưu tiên các Hệ thống hỗ trợ cho các thiết bị Endpoint của hệ thống cũ kết nối vào và hoạt động bình thường với các Endpoint của hệ thống mới.

- Ưu tiên các hệ thống cho phép kết nối từ Internet bên ngoài hệ thống thông qua giao diện web bằng cách gửi đi một link để cho người bên ngoài không cần tài khoản vẫn có thể tham gia cuộc họp hoặc kết nối từ phần mềm cài trên máy tính, tablet, smartphone.

02 điểm kết nối cầu thông minh:

- Có camera Zoom Quang từ 10x trở lên

- Có Camera thông minh tự động bắt hình theo người phát biểu mà không cần có người điều khiển

- Có điều khiển bằng cảm ứng Touchpad

- Có điều khiển bằng Remote

- Hiển thị các điểm cầu khác ở 1 màn hình và hiển thị nội dung chia sẻ ở 1 màn hình khác bằng cáp kết nối HDMI với chất lượng hình ảnh mức HD (720p 30fps) hoặc cao hơn

- Cho phép hiển thị nội dung chia sẻ từ máy tính lên thiết bị điểm cầu bằng cáp kết nối HDMI với chất lượng hình ảnh mức HD (720p 30fps) hoặc cao hơn

- Có tối thiểu 1 micro thu âm để bàn đa điểm với độ dài dây tối thiểu 10m

- Kết nối từ điểm cầu đến hệ thống đa điểm hoặc giữa các điểm cầu dùng chuẩn công nghiệp

16 thiết bị kết nối cầu:

- Có camera Zoom Quang từ 4x trở lên

- Có điều khiển bằng cảm ứng Touchpad

- Có điều khiển bằng Remote

- Hiển thị các điểm cầu khác ở 1 màn hình và hiển thị nội dung chia sẻ ở 1 màn hình khác bằng cáp kết nối HDMI với chất lượng hình ảnh mức HD (720p 30fps) hoặc cao hơn

- Cho phép hiển thị nội dung chia sẻ từ máy tính lên thiết bị điểm cầu bằng cáp kết nối HDMI với chất lượng hình ảnh mức HD (720p 30fps) hoặc cao hơn

- Có tối thiểu 1 micro thu âm để bàn đa điểm với độ dài dây tối thiểu 10m

- Kết nối từ điểm cầu đến hệ thống đa điểm hoặc giữa các điểm cầu dùng chuẩn công nghiệp

- Ưu tiên: tận dụng lại các thiết bị cũ MISA đang có

## Yêu cầu kỹ thuật

| STT | Hạng mục | Yêu cầu kỹ thuật | Số lượng | Bảo hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống kết nối đa điểm | - Cho phép kết nối đồng thời 17 điểm cầu và 5 người dùng di động, cho phép kết nối tối đa 40 điểm cầu đồng thời với chất lượng hình ảnh HD 720p - Cho phép kết nối từ các điểm cầu như thiết bị điểm cầu cứng, điểm cầu phần mềm cài trên máy tính, tablet, smartphone - Hỗ trợ các chuẩn công nghiệp mới nhất như: H.323/SIP, WebRTC, H264 - Triển khai trên nền tảng ảo hóa VMWare - Tích hợp sẵn Firewall Traversal | 01 | 3 năm |
| 2 | Điểm cầu hội nghị truyền hình thông minh cố định | - 01 thiết bị Codec xử lý (nếu là thiết bị phần cứng) - 01 camera zoom quang 10x trở lên - 01 hệ thống camera thông minh tự động bắt hình theo người phát biểu - 01 thiết bị điều khiển cảm ứng dạng Touchpad - 01 điều khiển từ xa - 01 micro để bàn - Cáp và phụ kiện lắp đặt - 02 đường tín hiệu hiển thị bằng cáp HDMI - 02 đường tín hiệu đầu vào: 01 đường HDMI và 01 VGA (nếu là thiết bị phần cứng) | 02 | 3 năm |
| 3 | Điểm cầu hội nghị truyền hình cố định | - 01 thiết bị Codec xử lý (nếu là thiết bị phần cứng) - 01 camera zoom quang 4x - 01 điều khiển từ xa - 01 micro để bàn - Cáp và phụ kiện lắp đặt - 02 đường tín hiệu hiển thị bằng cáp HDMI - 02 đường tín hiệu đầu vào: 01 đường HDMI và 01 VGA (nếu là thiết bị phần cứng) | 15 | 3 năm |
| 4 | Người dùng di động | - Phần mềm cài đặt trên thiết bị di động như máy tính, tablet, smartphone | 05 | 3 năm |